Mobile rack

- 품명 : 이동식 서가

- 적용 범위 : 본 사양은 국제백신연구소에 설치되는 모빌랙 제작 및 설치 공사에 대하여

적용한다.

- 모빌랙 형식 및 규격

| 련 수 | 규 격 (SIZE) |  | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 단식고정 / 단식이동 | 복식고정 / 복식이동 |  |
| 기본형 | 1130 * 400/500 * 2275 | 1130 * 500/650/720 * 2275 |  |
| 연결형 | 970 * 400/500 * 2275 | 970 * 500/650/720 * 2275 |  |

- 복식 고정 : 1대 (3련6단)

- 단식 이동 : 2대 (5련 6단)

- 복식 이동 : 6대 (5련 6단)

- 주요 구성 요소

| 주요 구성 요소 | 각 부분별 내용 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 베이스 | 구동바퀴를 포함 하는 구동부 및 하중 지지 부분 |  |
| 전면판 | 모빌랙 조작을 위한 핸들 및 전면 판넬 부분 |  |
| 레일 | 구동 캐스터의 원할한 움직임을 위한 레일 부분 |  |
| 몸체 | 기둥, 선분 등 적재공간 형성부 |  |

- 형태

  - 이동식 선반의 모양과 치수는 각 사이트의 재료 및 사양에 따라 만들어야하며 완제품의 허용 오차는 ±2.0M M이어야한다.

  - 모바일 선반의 사양은 너비, 높이 및 깊이에 따라 결정됩니다.

  - 모바일 선반은 탈착식 사이드 커버와 롤러의 특수 연결 구조를 사용하여 구성됩니다.

  - 각 랙에는 키 또는 암호를 사용하여 잠글 수있는 문이 있어야합니다.

  - 모든 모바일 랙에는 문서 보호를 위한 방수 기능이 있어야 합니다.

  - 모든 휠과 선반은 모바일 랙에 포함된 무게의 하중을 견딜 수 있도록 사용해야 합니다.

  - 사용자의 작동 시 적은 힘으로 원활하게 작동 할 수 있도록 내부 기어를 큰 감속비로 제조해야합니다.

  - 사용자의 안전을 위해 스토퍼 장치가 제어판 상단에 배치되어 모바일 선반이 다른 사람이 작동하지 않도록합니다.

  - 캐스터에 문지르는 측면은 오랜 마찰에도 마모가 없어야합니다.

- 기능 및 성능

  - 동일한 생산에서 제품의 부품과 구성 재료의 부품은 상호 교환 가능해야합니다.

  - 조립 및 해체가 용이해야 하며, 추후 련의 증,감이 가능하도록 제작되어야 한다.

  - 선반의 단일 조정은 저장 효율을 극대화하기 위해 자유로워야 합니다.

  - 선반과 선반 사이에는 충격을 흡수하기 위해 충격 완충 고무를 부착해야합니다.

  - 신체에는 비틀림, 변형, 균열이 없어야하며 사용하기에 완벽한 품질이어야합니다.

  - 제품은 개별 포장으로 배송되며 운송 중에 손상되거나 손상되어서는 안됩니다.

- 가공

  - 사용 된 모든 재료는 조인트의 변형, 균열 및 결함이 없어야합니다.

  - 측면, 뒷판 및 선반과 같이 표면이 널리 노출되는 영역은 보강재의 최소 1 카피를 삽입하여 만들어집니다.

  - 인체와 물품과 접촉하는 부분에는 날카로운 돌출부나 모서리가 없어야합니다.

- 표면처리 및 도장

  - 페인트 표면에는 페인트의 불규칙성, 얼룩, 벗겨짐, 균일 한 두께, 광택 및 색조가 없어야합니다.

  - 코팅은 에폭시 폴리에스테르 분말 코팅에 대해 규정된 코팅과 동일하거나 그 초과인 내구성 있는 페인트를 사용한다.

  - 모든 도장은 탈지되고 코팅되어 불순물을 완전히 제거한 다음 페인트 칠합니다.