국제백신연구소 전자교환기(IP-PBX) 교체공사

시  방  서

2025. 08.

국 제 백 신 연 구 소

1장. 일반사항

1.1. 적용범위

국제백신연구소 전자교환기(IP-PBX) 구축의 대상이 되는 통신장비 및 관련부대설비를 설치하는데 필요한 장비제작, 납품, 시험, 설치에 대하여 적용한다.

1.2. 공사 개요

- 공사명: 국제백신연구소 전자교환기(IP-PBX) 교체공사 및 부대공사

- 공사기간: 계약일로부터 4개월 이내로 한다. (별도 협의)

- 공사 범위

- 전자교환기(IP-PBX) 1식

- 전자교환기 관련 부대장비 1식

- 기존 전자교환기, 전자교환기 관련 부대시설 철거 및 선로 정리

- 하자보수기간: 준공 완료 후 1년

1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격

- 본 교체공사는 연구소내 작업 환경에 따른 지역제한경쟁 입찰이며, 입찰 지원회사에 따른 작업의 특성과 방법을 위한 작업 계획서 등을 표기한 사업계획서를 제출한다.

- 입찰참가자격:  「정보통신공사업법」 제14조에 의한 정보통신공사업 및 소프트웨어 사업자 등록업체로서 서울특별시 및 수도권에 소재한 업체이어야 하며, 소재지 기준일은 입찰공고일 전일 기준이며 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 계속 유지하여야 한다.

- 입찰공고에 준함.

1.4. 공사시방서 적용 범위

본 시방서는 국제백신연구소의 전자교환기(IP-PBX)와 관련부대시설의 구매 설치에 대한 납품, 설치, 검수, 하자보수 등에 관하여 적용한다.

1.4.1. 적용법규

본 입찰에 의한 계약은 다음 제반 법규 및 규정사항에 위배됨이 없이 정밀 제작 및 설치하여야 하며, 계약기간 중 개정될 경우에도 개정된 법령 및 권고사항을 이행하여야 한다.

- 정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

- 방송통신위원회 형식승인에 관한 규정

- 방송통신위원회의 기술기준에 관한 규정

- 전자산업협회(EIA)의 표준 규격

- 인터넷표준규격위원회(IETF)

- 인터넷전화기(IPT) 설치 지침서

- 기타 관련법 및 규정

- 상기 항목의 기준에서 요구하는 조건이 서로 상이할 경우 동 설비의 성능을 최상으로 보장할 수 있는 가장 엄격한 기준을 적용한다.

1.4.2 상기 기준에 의거 설치되는 본 설비는 국내외 표준기준에 부합된 장비들과 접속이 가능해야 한다.

1.5. 장비 제작조건

1.5.1 IP 교환기

    - 본 교환 장비는 음성 및 데이터의 집중 화된 All IP기반 Call Server 시스템으로 통신사업자의 공중전화망, 인터넷망 등과의 연동이 가능하고, Analog/Digital 전화기, IP전화기(H.323 & SIP)및 부가시스템과의 연동이 자유로우며, 음성과 데이터를 통합하는 유무선 VoIP(Voice over Internet Protocol) 기반을 NGN(차세대 통합 네트워크)지원하는 구조로 설계되어야 한다.

    - CID(Caller ID: 발신자표시) 서비스가 지원되어야 한다.

    - 현재 국제백신연구소에서 사용중인 아날로그 및 디지털 전화기를 추가 장비 없이 사용 가능하여야 한다.

1.6 납품 설치자격

1.6.1 제조사일 경우에는 해당 품목(전자교환기)이 등록된 공장등록증 및 사업자등록증을 소지한 업체이어야 한다.

1.6.2 공급자일 경우에는 정품 인증 및 안정적인 기술 공급을 위해 1.6.1에 명시된 제조사로부터 ‘기술지원확약서’ 및 ‘물품공급확약서’를 제출하여야 한다.

1.7 계약자 준수사항

1.7.1 기술지원 및 이전

도급자는 납품되는 모든 장비에 대하여 기술지원을 시행하여야 하며, 이에 관련된 각종 기술자료를 제공하여야 한다.

1.8 착수계 및 공정계획 제출

도급자는 아래사항이 명시된 자료를 제출하여 발주처 및 감리의 승인을 받아야 한다.

- 착수계

- 작업예정공정표

: 작업예정공정표에는 장비설치 전반에 대한 사항이 포함되어야 하며, 구체적으로 명시되어야 한다.

- 설치되는 장비 내역서 및 카탈로그.

- 안전관리계획서.

1.9 자재승인

도급자는 다음 사항을 납품 전 발주처 및 감리에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.9.1 제품자료

공급제품의 구성품 및 치수, 형태 등 제반사항과 제조업체의 정품인증서, 기술지원 확약서, 친환경 제품 인증서, 자재 납품 현황, 기술자료, 설치 지침서.

1.9.2 제작도 및 시공도

가. 교환기 시스템의 구성도

나. 제작규격서: 기기 관련 규격서 등

1.10 자재반입 및 관리

1.10.1 현장에 반입된 모든 자재는 발주처 및 감리의 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여 반입하고, 불합격품은 즉시 반출하여야 한다. 또한 반입된 자재는 발주자의 승인 없이 반출할 수 없다.

1.10.2. 현장에 반입된 모든 자재는 발주처 및 감리의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하고, 보관된 자재는 손상되지 않도록 정리 정돈하여야 하며 손실 또는 망실 품목에 대한 일체의 책임은 계약상대자가 진다.

1.11 장비 공급 및 운반

1.11.1. 납품 장비는 안정성이 확인된 최신 규격 및 버전의 신품이어야 하며, 납품 시 모든 제품의 수송 및 하차 시 충격, 진동, 외부 습기 등으로부터 보호되도록 포장되어야 하며, 운송 중 발생한 하자에 대하여는 전적으로 계약 상대자가 책임을 진다.

1.11.2. 설계, 고안, 제조 등에 관련된 특허권 및 기타 실용신안 권리상의 문제가 발생될 경우에는 모든 책임은 계약상대자에게 있으며, 발주처(국제백신연구소)에 손해나 불편을 주어서는 안된다.

1.11.3 납품 장비에 설치되는 모든 프로그램은 관련법에 의한 정품 프로그램을 사용하여야 하며, 특별히 납품 장비를 위해 개발되고 설치된 프로그램의 소유권은 발주처(국제백신연구소)에 귀속된다.

1.12. 장비설치

1.12.1 도급자는 규격서에 명시된 내용들을 사업기간 내에 성실히 수행하여야 하며, 본 구매와 관련된 모든 장비 및 부대품에 대하여 발주자가 지정하는 장소에 납품 및 설치하고 동작 상태를 확인받아야 한다.

1.12.2 도급자는 시공도면을 발주처 및 감리 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 규격서에 명시된 자재를 사용하여야 한다.

1.12.3 도급자는 설치 작업서에서 발생된 부산물을 발주처 지시에 따라 처리하여야 하며, 일일작업 종료 시에는 작업현장을 깨끗이 정돈하여야 한다.

1.13 안전관리 및 환경관리

1.13.1 안전 및 환경과 관련된 법률 규정을 준수하고, 국내외 관련된 시방서 등에 준하여 공사관리를 한다.

    - 안전관리자를 선임하고 작업시에 현장에 상주시켜야 한다.

    - 시공 전 감독관에게 안전관리계획서를 제출하여 승인 후 시공한다.

    - 모든 자재류는 환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용하여야 한다.

    - 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 현장내에 각종 자재를 즉시 정리, 정돈하여 청결을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

    - 야간 작업 및 휴일작업이 필요한 경우 발주처와 사전 협의 후 시행한다.

    - 작업 중 시설물을 훼손하거나, 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을 실시하고, 본 작업으로 인하여 시설물에 훼손이 발생하였을 경우, 신속히 원상 복구를 하여야 한다.

1.14 책임한계

현장설명의 시방서에서 불명확한 내용이 있을 경우 시스템의 정상적인 설치 및 운영을 위하여 시공해야 될 사항은 발주처와 협의 후 조치하여야 한다.

1.15 검수 및 시험

1.15.1. 일반사항

- 도급자는 검수 전 “국제백신연구소 전자교환기 구매설치 및 부대장비설치” 검수에 필요한 기술자료를 검수자에게 충분히 제공하여야 한다.

- 도급자는 장비 납품 시 공공기관에서 인정할 수 있는 적합한 인증서를 제출하여야 한다.

- 계약서상에 명시된 모든 사항 등을 종합 검사하여 기준에 미달된 때에는 기준치에 도달할 때까지 시험기간을 연장하고 해당기간만큼 지체상환금을 징수한다.

- 검사결과 문제점이 발생될 경우 개선에 필요한 작업은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

- 최종 검사(검수) 결과 운영이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자 발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시, 계약상대자는 납품설치한 장비를 모두 회수 및 기존 장비를 원상 복구하여야 하며 그 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

1.15.2 회선개통시험

- 도급자는 개별 장비의 특성 및 전체 시스템의 성능을 확인할 수 있는 시스템 시험성적서를 검수자에게 제출하여야 한다.

- 시험항목 및 성적서는 규격서에 명시된 기술사항에 대한 성능 및 기능 등을 확인할 수 있는 제반 사항이 포함되어야 한다.

1.15.3 종합 시운전

- 종합 시운전은 회선 개통시험일로부터 최소 7일 동안 실제 서비스를 제공하면서 모든 설비의 동작상태 등을 점검하여야 한다.

- 도급자는 종합 시운전 완료 후 장비의 성능이 본 규격서 요건과 제작사의 표준성능과 일치하는지 확인하기 위해서 발주처 감독관의 입회 하에 모든 기기의 기능이 완전하다고 인정된 후 검수가 완료된 것으로 한다.

- 도급자는 본 규격서의 기술사항에 언급이 없어도 시스템 성능을 완전하게 하는데 필요한 부수자재, 프로그램 설치비용은 계약상대자가 제공하여야 한다.

- 종합 시운전 완료 후 그 결과를 제출하여야 한다.

1.16 기술지원 및 교육

1.16.1 기술지원

- 도급자는 납품기기의 설치기간 동안 기술자를 파견하여 하드웨어 및 프로그램 설치에 관한 기술지원을 하여야 한다.

- 도급자는 시스템의 하드웨어 또는 프로그램의 Upgrade 및 새로운 기능에 대해 기술 지원해야 한다.

1.16.2 운영 및 유지보수에 대한 교육 (제조사 교육 포함)

- 도급자는 운영자에게 납품된 시스템의 메뉴얼을 제공하고, 운영 및 유지보수에 관한 충분한 교육을 실시해야 한다.

- 향후 하자기간 이후라도 공급자의 정기적인 시스템 교육이 있을 시 이에 대한 교육받을 수 있도록 하여야 한다.

1.17 하자보증

1.17.1 하자보증기간은 준공일로부터 1년간으로 하며, 하자보증기간 중 납품 및 설치한 장비, 부대물품에 하자가 발생하였을 경우 도급자의 부담으로 보수 정비 또는 동종의 기기로 교환해야 한다.

1.17.2. 도급자가 하자보증기간 동안 하자보수를 제대로 이행하지 못할 경우, 국제백신연구소는 제3자에게 일임할 수 있으며, 이에 대한 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

1.17.3. 하자기간이 지나더라도 장비공급업체는 납품 장비에 대한 품질을 보장하여야 한다.

2장. 기술사항

2.1. 적용범위

본 시방서는 “국제백신연구소 전자교환기(IP-PBX) 구매설치 및 부대장비설치” 공사에 대한 전반적인 기술사항을 적용한다.

2.2. 공급범위

| No | 구분 | 품목 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Call server | IP-PBX | 4,000회선 용량, 이중화 | 식 | 2 |  |
|  |  | License | IP내선 연동 License | Lic | 30 |  |
| 2 | Media Gateway |  | 19” Rack 실장가능 각 모듈에 Hot-Swap 기능제공 전원 이중화, 11Slot 이상 제공 IP중계선 1EA 아날로그 내선카드(32CH)-23EA 디지털 내선카드(32CH)-2EA 디지털 국선카드-PRI(30CH)-4EA | 식 | 1 |  |
| 3 | 정류기/축전지 |  | DC 48V 30A Dual, 120AH 19” Rack 장착가능 Battery 및 cabinet 포함 | 대 | 1 |  |
| 4 | RACK |  | 19”, H2000 | 대 | 1 |  |
| 5 | ETHERNET SWITCH |  | Layer 2 Gigabit 24Port 100/1000Base-T,4Port 1000Base-X (UTP/SFP combo) | 대 | 2 |  |
| 6 | 운용시스템 |  | 운용PC 및 모니터(29”이상) 프린터 (2.5.6 다 참조) | 식 | 1 |  |
| 7 | 부대시설 |  | MDF 케이블 작업 테이블 및 의자 2개 설치 기존 교환기, 정류기세트, 테이블 및 기타 철거작업 | 식 | 1 |  |

본 시방서에 의한 제품의 설계, 제작, 각종 시험의 수행, 기기 운반, 기기 설치 및 설치 후 운전, 최종 시험을 수행하며, 기술자료 제출 등 납품 기기의 성능보장에 필요한 제반 행위를 포함한다.

2.3 일반사항

2.3.1 공통사항

- 본 공사는 납품, 시공 및 개통까지의 모든 공정을 일괄 계약방식으로 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되어 있으며 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분은 기기의 제작 설치 목적을 위한 필요사항을 발주처와 상호 협의 하에 무상으로 제공하여야 한다.

- 공급되는 제품은 기존 시스템과 연동되어 최상의 성능이 구현될 수 있도록 설치한다.

- 전자교환기 실장장비(내선카드, 국선카드)의 기존 가입자 수용 및 기타설정은 발주처와 의논하여 실시하여야 한다.

- 모든 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 견고하고 미려하게 제작, 설치되어야 한다.

- 공급제품은 내충격성, 내부식성, 방진, 방습, 방역 및 GAS에 강한 구조로 하며, 장기간 사용에 제반 특성의 변화가 없도록 한다.

- 기기 내, 외의 모든 접속 부분은 접속저항이 적은 우수한 Connector를 사용하도록 한다.

- 기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이사항이 없는 한 KS규격품을 사용해야 하며, KS 규격품이 없는 경우에는 동등 이상의 시장에 공급되는 최우수 제품을 사용하여야 한다.

- 본 장비에 사용되는 모든 재료는 기계적으로 견고하고 전기적 특성을 만족하는 양질의 것으로 신뢰도 및 안정도를 보장할 수 있는 것이어야 한다.

- 본 장비는 정격 휴즈를 장착하여 해당 장비를 보호해야 한다.

- 정전기에 민감한 소자는 충분한 보호조치를 하여야 한다.

2.4 적용기준

- 본 시방서에 명시되지 않은 부분은 관련기술 기준으로 적용하며, 누락오차에 대해서는 국제공인규격을 준수하는 제품이어야 한다.

- IEEE, ITU-T, KS등의 권고안 및 규격에 따라야 한다.

- 기타 필요한 구성은 발주부서 감독자의 요구에 따라 설치한다.

- 신규 설치되는 IP교환기 및 부대장비의 원활한 설치작업과 긴급 상황에 신속히 대처하기 위하여 반드시 제조사에서 인증된 기술자가 현장 작업을 실시하여야 한다.

2.5 기술사양

2.5.1. IP-PBX

- 본 교환기는 ALL IP 기반의 구조이며, 19” Rack Mountable 이어야 한다.

- 본 교환기는 단일 서버에서 내선/국선포함 최대 4,000 회선 수용이 가능하여야 하며, 내선 IP 단말의 설치 가입자 수는 H/W 증설 없이 라이센스 확장만으로 설치가 가능하여야 한다.

- 본 교환기는 운영 및 관리 등의 기능을 위해 외부 장비 추가 없이 호 처리 서버에서 기능을 제공하여여 하며, 호 처리 서버는 Active-Standby 또는 Active-Active 이중화를 제공 및 신뢰성 확보를 위해 호 처리 서버 및 미디어 게이트웨이의 전원부, LAN port 등의 주요부는 반드시 이중화를 지원해야 한다.

- 본 교환기는 Call Server 및 Media Gateway 외에는 추가 장비 없이 사업자의 VoIP 교환 시스템 연동, 디지털/아날로그 국선(E1/T1, PRI, R2 CCS No7, CO, E&M, RD, LD)과 연동되어야 하며, 아날로그 전화기, 디지털 전화기, IP 전화기, Wi-Fi 전화기, Soft Phone과 표준 SIP를 지원하는 3RD Party 전화기, FMC(Fixed Mobile Convergence: 유 무선 융합)단말 접속기능을 지원하여야 한다.

- 본 교환장비는 별도의 부가장비 없이 Call Server와 Media Gateway만으로 CTI(Computer Telephony Integration: 컴퓨터와 전화를 결합시켜 내부로 들어오는 전화를 효율적으로 분산처리) 서비스, 네트워킹 서비스, SS7(Signaling System 7: ITU에 의해 정의된 프로토콜) 서비스, VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스 등의 다양한 부가서비스를 제공하여야 하며, 이중화가 지원되는 지역 독자 생존기능과 PSTN Fail Over기능을 동시에 제공해야 한다. 독자 생존 기능 동작 시 메인 교환기에서 제공했던 모든 기능을 동일하게 제공하며 평상시에도 표준 SIP(Session Initiation Protocol: 접속설정 프로토콜)을 이용해 메인 교환기와 연동이 이루어지게 하여야 한다.

- 현재 교환기에서 사용 중인 전화회선을 신규 교환기 내선 및 국선카드에 수용하고 해당 회선 용도에 맞게 기능을 설정하여야 하여야 한다.

2.5.2 시스템 기능

2.5.2.1 특수기능

- DISA(Direct Inward System Access: 내선직접호출기능)기증 사용 시 발신자 번호와 비밀번호를 인증하여 사용할 수 있도록 하는 기능을 제공하여 보안 기능에 충실해야 하며, 가입자 내선의 급수는 최대 128등급 이상 가능해야 한다.

- 특정의 전화번호에 대한 SPAM전화 차단기능(거부/착신전환/안내방송 송출)을 제공해야 하며, 자신의 내선으로 걸려오는 전화를 미리 설정해 놓은 핸드폰으로 동시 또는 순차 착신이 가능해야 하고, 핸드폰으로 착신되는 경우 일반 내선과 동일하게 돌려주기 등의 기능이 제공되어야 한다.

- 착신되는 내선의 상태(통화 중, 무응답, 무조건)에 따른 착신전환 기능을 제공하여야 하며, 발신자 번호에 따라 Routing 또는 착신거부를 할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

- 내선번호 계획은 *, # 를 사용할 수 있어야 하며, 내선번호는 최대 8자리 이상 지원되어야 하며, 별도의 추가 장비 없이 본 교환 시스템에서 Ad-hoc 및 Meet-me 방식의 회의기능을 모두 지원해야 한다.

- 발신 시 가입자가 누른 Digit 또는 착신 시 수신한 Digit를 임의의 번호로 변환하여 발신 또는 착신 기능을 제공하여야 하며, 별도의 외부 장치 없이 본 교환 시스템이 공인된 Time Server와 연동하여 시스템 내부 시간을 주기적으로 Update 할 수 있어야 한다.

- 시스템 단말기(제조사 IP 전화기, 디지털 전화기 등)는 단말기의 유동 버튼 수만큼 전화번호 수용이 가능해야 하며 그 버튼을 통해 착/발신 및 링 송출 On/Off 기능이 가능하여야 하며, FAX 송수신을 위한 T.38 또는 Relay 기능을 지원 가능하여야 한다.

- 디지털 폰 및 IP폰의 경우에 최근에 등록한 착신전환 번호를 재등록할 수 있는 메모리 기능을 제공하여야 하며, 내선 간 호출 시 각 내선 별로 미리 지정된 이름이 표시되어야 하며 한글 및 영문이 선택적으로 지원 가능하여야 한다.

- VoIP트래픽에 대해서 대역폭을 지정하고 대역폭을 초과하는 호에 대해서는 PSTN(Public Switched Telephone Network: 일반 공중전화망)으로 우회하는 기능을 제공해야 한다.

2.6. 기기사양

2.6.1 SYSTEM CALL SERVER

가. 일반사항

- 호 처리서버에서 전체 가입자의 호를 제어하는 구조를 가져야 하고, IP 구내 교환기로 형식승인을 취득한 제품이어야 한다.

- 호 처리 서버는 이중화 구성을 지원해야 한다.

- 호 처리 서버는 Active-Standby 또는 Active-Active 형태의 이중화를 지원해야 한다.

- 호 처리 서버 보안 관리를 위하여 접속 제어 목록을 통한 시스템 접속 제어 및 가입자 인증 처리를 할 수 있어야 한다.

나. 하드웨어 요구사항

1. 수용용량: 4,000회선 이상

2. 프로토콜: IPv4/IPv6 인증 제품

3. 인터페이스: Dual Gigabit Ethernet(10/100/1,000Mbps)

4. 호 처리 능력: BHCC(Busy Hour Call Completion) 72,000이상

5. 행정기관 인터넷전화 인증(Ver.4)제품

6. IP 전화기 인증서 RSA 또는 ECC 지원

2.6.2 MEDIA GATEWAY

가. 일반사항

- 호 처리 서버와 동일 제조사의 미디어 게이트웨이(MGW)를 제공하여야 하며, MGW는 전면에 Port별 LED를 부착하여 각 Port 단위로 동작상태를 육안으로 감시할 수 있어야 한다. 또한 MGC(Media Gateway Cabinet)는 내부 MGW의 Alarm 정보, 온도/습도 정보, 네트워크 접속 속도 등의 동작상태를 LCD를 통하여 표시할 수 있어야 하고 Alarm 발생 시 자체적으로 가시/가청 기능을 제공하여야 한다.

- 미디어 게이트웨이 캐비닛은 전원 이중화를 지원해야 하며, 전면 LCD를 통해서 전원부, FAN등의 Alarm 정보 표시가 가능해야 한다.

- 가입자, 국선, 전용선 등의 각종회로는 기능별로 모듈화 되어 선택적인 실장이나 증설이 가능하여야 한다.

- 게이트웨이의 Slot은 Universal 방식으로 각종 회선카드의 종류에 구애됨 없이 Plug-In/Out 방식으로 자유롭게 실장 할 수 있어야 한다.

- 게이트웨이 내에 실장 되는 카드는 주 전원을 On/Off하지 않고도 탈장 및 삽입이 가능 하도록 Hot Swap기능이 지원되어야 한다.

- 각 게이트웨이 모듈은 All IP 환경에 적합 하도록 별도의 장치없이 게이트웨이별로 1장씩 분리되어 단독으로 설치 가능해야 한다. 단독으로 분리 설치된 게이트웨이 모듈은 IP망을 이용하여 Local또는 Remote 지역에 설치되어 운영할 수 있어야 한다.

- 기존 운영중인 일반전화기, 디지털전화기를 수용할 수 있는 모듈을 제공하여야 한다.

- 게이트웨이와 호 처리서버 사이의 LAN 연결은 이중화도어 있어야 하며 Active 링크 장애 발생 시에는 즉시 다른 링크가 Active되어야 한다.

- 아날로그 전용회선용 미디어 게이트웨이는 동일 보드 내에서 E&M, RD, LD, CO 등을 혼합하여 사용할 수 있어야 한다.

- 디지털 전용회선 미디어 게이트웨이는 H/W변경 없이 동일 보드에서 R2MFC, PRI, NO.7 등의 신호 방식을 선택적으로 사용할 수 있어야 한다.

- 미디어 게이트웨이 단위로 통화 감도 조절 기능을 제공하여야 한다.

- 일반전화기를 수용하는 미디어 게이트웨이는 별도의 추가 보드 없이 자체적으로 CID(Caller ID) service를 제공하여야 하며, Message Waiting Lamp 점등 기능을 제공할 수 있어야 한다.

- 디지털 전용회선 미디어 게이트웨이는 별도의 추가 보드 없이 자체적으로 R2 MFC 시그널을 검출할 수 있어야 한다.

- 별도의 외부 장비 없이 교환장비 자체에서 음성안내가 가능해야 하며 안내 멘트 변경시 음성파일을 FTP로 원격 전송 및 변경이 가능하여야 한다.

- 시스템에서 안내 멘트 혹은 Prompt Play시 외부 착신 호 및 내선 가입자 모두에게 음성 멘트의 처음부터 들려줄 수 있어야 한다.

- 시스템이 기본적으로 사용되는 내장된 Tone은 변경이 가능하여야 하며, 음성 또는 Prompt 송출도 가능하여야 한다.

나. 하드웨어 요구 사항

- TYPE: 19” type, 11개 이상의 Universal Slot제공

- 기능: LCD를 통해 Alarm, Gateway 정보, 온 습도 표시

- 인터페이스: 10/100/1,000Base- T Ethernet Port 2개 (이중화 운영), RS232C 포트제공

- Dual AC 또는 Dual DC Power Supply로 전원부 이중화 운영

- 내선 가입자 (아날로그 전화기, 디지털전화기), 아날로그 국선 (E&M, RD, LD, CO) 디지털 국선 (E1/T1 PRI, R2 CCS NO 7) 등 수용

- 디지털 국선카드: 30CH, E1/T1, PRI, R2 CCS NO 7이상 (라이센스 포함

- 아날로그 국선카드: 국선 16회선, CO/E&M/RD/LD 지원

- 디지털 내선카드: 32회선, CID, 거리 800M이상 (라이센스 포함) 2EA

- 아날로그 내선카드: 32회선, CID 거리 800M이상 (라이센스 포함) 18EA

- IP 중계선카드: IP 중계선, 회의통화, 음원송출 (라이센스 포함)

2.6.3 정류기

1)  일반사항

1. 본 기기는 전자교환기의 전원장치로서 축전지의 충전부하에 안정된 직류전원을 공급하는 전원장치를 말한다

2. SCR 위상제어 방식이어야 한다.

3. 부하측은 TCC 방식으로 부하에 정전압의 전원을 공급하여야 한다.

4. 자동으로 균등충전을 할 수 있어야 한다.

5. AC 및 DC 전압변동이 +5%이상일 때 경보 발생 및 램프가 동작하고 경보 정지용 수동 스위치가 있어야 한다.

6. 입력 특성

- 상수: 단상

- 정격 전압: 110V/220V

- 허용 입력 전압: ±15%

- 입력 주파수: 47 ~65Hz(모든 전기적 특성은 60Hz로 측정)

7. 출력 특성

- 정격 전압: 48V

- 정격 전류: 용량별로 구성

- 전압 가변 범위: 46V ~52V

- Ripple & Noise: rms 50mV 이하(Voice Band, 200Hz~4KHz)

Rms 100Mv 이하(Other Band)

- 입력 전압 안정도(at full load): ±5% 이하

8. 정격 축전지 전압

- 부동 DC 50V ~ 54V

- 균등 DC 50V ~ 56V

- 효율: 80% 이상, 역률은 90%이상

2) 축전지

1. 본 기기는 교환기 및 부대장비 보호용 충전식 밀폐형으로 구성하여야 하며 외함은 견고한 철재함으로 구성되고 설치장소에 적합하게 구성할 수 있어야 한다.

2. 규격

- 용량: DC48V, 30A Dual, 120AH 이상

- 형명: 무보수 밀폐형 축전지

- 형태: 랙 장착형

2.6.4. Rack

1)  2000(H)*750(W)*1000(D)의 규격으로 한다.

2) 색상은 IP교환시스템과 동일한 색상으로 제공하여야 한다.

2.6.5 유지관리

1) 일반사항

- 본 교환 장비의 관리시스템은 별도 관리서버의 추가 설치 없이 호 처리서버 자체에서 교환장비의 모든 운영 및 관리가 가능해야 한다.

- 관리 시스템은 웹 기반의 GUI로 장비운영이 가능한 방식을 제공해야 하며, 시스템 운영자는 시스템 관리를 위한 별도의 SW의 설치 없이 Web 브라우저를 이용하여 위치에 관계없이 IP 네트워크로 연결된 모든 구간에서 접속 및 관리가 가능해야 한다.

- 관리 시스템은 시스템 동작상태의 실시간 확인, 시스템 Date생산, 진단, 통계, 시스템 형상관리 기능 등을 제공하여 교환장비의 운영 관리에 필요한 모든 기능을 제공해야 한다.

- 관리 시스템은 CPU부하율, Memory 사용량, HDD 사용량, Gateway 및 단말의 상태 확인 및 운영 관리가 가능해야 하고 Multi-tasking으로 시스템 상태 메시지 및 Alarm 메시지를 송출할 수 있어야 하며 시스템 장애 발생 시 가시/가청 기능을 제공하여야 한다.

- 관리시스템은 실시간 Trace, 시간대별 통계, 장애 이력 조회 기능을 제공하여야 한다.

- 시스템 보호를 위해 ID 관리가 가능해야 하며 특정 IP Address 또는 IP 대역에 대한 차단 기능을 제공하여야 한다.

- 운용자의 편리성을 위하여 각종 메뉴는 Tree형식으로 제공하여야 하며, 많이 사용하는 기능을 추가할 수 있는 즐겨찾기 기능을 제공하여야 한다.

- 별도의 추가 장치 없이 본 관리시스템만을 이용하여 미디어 게이트웨이 및 IP전화기의 S/W 또는 설정파일 등의 원격 업그레이드, 보안 암호화 관련한 인증서 및 키 관리 값 등을 자동 다운로드가 가능한 Auto Provisioning 기능을 제공하여야 한다.

- 관리시스템에서 모든 SIP단말의 기본적인 가입자 정보(전화번호, 접속여부, 접속 IP주소, MAC 주소 등)을 조회 또는 별도 *.csv 파일로 다운로드 할 수 있어야 하며 실시간 및 비실시간 등의 옵션으로 가입자 등록 여부를 확인할 수 있어야 한다.

- 관리용 PC에서 시간별, 주별, 월별 자동 백업을 설정하여 교환기의 DB가 관리용 PC로 자동 백업하는 기능을 제공하여야 한다.

2) 유지관리 시스템 제공 기능

- 측정 및 통계기능

  - 가입자 측정 및 통계

  - 중계선 및 라우트 측정 및 통계

  - 중계대 측정 및 통계

- 장애 관리 기능

  - Alarm 및 Fault에 대한 검출 및 출력, 시스템 상태 Message 출력, 장애 메시지 출력 제어 기능(등급 변경, 출력 금지 제어)

  - Alarm 정보변경, Fault Total 정보출력, Fault Summary 정보출력, Fault Detail 정보출력

- Data 생산기능

시스템 데이터, 내선번호계획, 중계선 번호계획, IP폰 등록, 게이트웨이 등록, 기능코드계획, 가입자 정보, 내선급수정보, 발신 중계선 라우트 그룹, 착신 중계선 라우트 그룹, 발신 중계선 코드 정보, 디지털 음성/DLS 가입자, 연결 정보, 중계대 대표 전화번호 정보, DIL 그룹, Zone Paging, 그룹 Hunt, Pick up, System Hold, Phantom 그룹, UCD, Manager/Secretary 그룹

- 형상 관리기능

시스템 환경설정, 시스템 구성 정보, 게이트웨이 재기동, 채널별 요약정보, 채널 폐쇄/복구 등

- 부가기능

        - 연속 생산 기능

        - 내선 및 가입자 정보 등 대량의 데이터 일괄 생성기능

        - 시스템 요약 상태 정보 출력 기능

3) 운용시스템 요구사항

- CPU: i7급 이상

- RAM: 16GB 이상

- HDD: 512GB SSD 이상

- OS: Windows 11 Pro. 이상

- 모니터: 29인치 이상

- 프린터: 칼라 레이저 프린터

2.6.6. L2 SWITCH(광모듈 포함)

1) . 19인치 표준 RACK에 장착 가능하여야 한다.

2) 다음의 표준 Interface를 제공하여야 한다.

- 24개의 10/100/1,000 Base-T 포트와 4개의 1,000Base-X 포트(UTP/SFP Combo)

3) 안정적 스위칭을 위해 68Gbps 용량과 41.6Mpps 이상 성능을 제공하여야 한다.

4) 루핑 방지를 위한 STP/RSTP/MSTP 기능을 지원해야 한다.

5) LLDP-MED 기능을 지원해야 한다.

6) IEEE 802.1Q VLAN을 지원해야 한다.

7) 관리를 CLI, SSH, Console, SNMP 기능을 지원해야 한다.

8) IPv6 Ready 인증서를 제공하여야 한다.

9) 광 모듈은 1G SMF 타입으로 제공하여야 한다.

2.6.7 시공

1) 시공기준

- 장비설치는 국제백신연구소 통신실에 설치하되 감독자와 협의 후 설치한다.

- 국제백신연구소 내 전화번호는 기존 전화번호를 수용하여 설정하여야 한다.

- 전화 회선(아날로그전화, 디지털전화 및 기타)은 전화 위치를 충분히 파악하고 작업을 작업을 실시하여야 한다.

- L2 스위치는 이중화 구성하여 네트워크 장애시에도 무중단 운영이 되도록 하여야 한다.

2) MDF 회선정리

- MDF 전화회선 설정 시 각 IDF 수용량을 감안하여 결선하되, 향후 증설을 감안하여 작업하여야 한다.

- MDF는 불필요한 회선 철거 및 정리를 하여야 한다.

3) 배관배선

- 주요기능 요구사항

- 전자교환기 IP 사설 네트워크 및 전화망이 구성되도록 포설하여야 한다.

- 데이터 전송케이블의 보호를 위한 배관을 사용하여야 하며, 인입 부분의 마감을 완벽하게 하여야 한다.

- 각 회선 끝단에는 경로에 대한 표기를 해준다.

b. 하드웨어 요구사항

- LAN Cable: CAT.6

- 전선보호관: 가요전선관 난연 16mm

4) 콘솔데스크 설치 및 기타 데스크 설치

- 콘솔데스크는 통신실 내 장비실에 설치하되 기존에 설치된 콘솔데스크와 호환이 되어야 한다.

- 규격: 1,600 * 800 * 770, 측면 마감 및 의자 포함

- 재질: 목재

5)  장비 철거

a. 기존장비 철거

- 철거대상 케이블 연결상태를 확인하고, 전자교환기를 구축 완료된 이후 철거하여야 한다.

- 전자 교환기 및 정류기를 철거 후 통신실 내부 케이블도 함께 철거 정리하여야 한다.

- 철거한 장비들은 감독자가 지정한 장소에 운반하여야 한다.

- 철거 후 폐자재는 반출일정 및 기타사항에 대해서 감독자와 협의 후 반출한다.

철거범위

  - 국제백신연구소 통신실 내 기존 전자교환기 케이블

  - 정류기, 배터리, 테이블 및 기타 폐기물

6) 자재 품질관리

- KS 규격품 등인 경우에는 시험을 생략한다.

- KS 규격품 등이 아닌 경우에는 규정에 의하여 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

7) 반입자재 검수

- 도급자는 현장 반입자재에 대하여 발주처 및 감리의 검수를 받아야 한다.

- 검수 항목은 자재의 치수, 구조 등의 육안검사 및 성능에 대한 시험성적서 확인하여야 한다.

8) 시공 상태 확인항목

- 도급자는 구매설치 완료 후 아래 항목에 대하여 발주처 및 감리의 확인을 받아야 한다.

- 시공 상태 확인 항목

1) IP-PBX 및 부대장비 설치상태

2) 케이블 연결상태

3) 전화 작동상태

9) 청소

작업 종료 후 작업 현장내 이물질 등이 없도록 청소한다.